Projekt 1: Blikající vestavěná LED

Cíl: Naučit se základní ovládání výstupu a práci s nekonečnou smyčkou.

Součástky:

- Raspberry Pi Pico W

- USB kabel k PC

Zapojení:

- Použij vestavěnou LED na desce Pico (typicky GPIO 25, není třeba nic zapojovat).

Popis blokového programu:

- Při startu programu nastav výstup pro vestavěnou LED.

- V nekonečné smyčce opakuj:

  - zapnout LED,

  - počkat (např. 500 ms),

  - vypnout LED,

  - počkat (500 ms).

Co se žák naučí:

- Rozdíl mezi vstupem a výstupem.

- Nekonečná smyčka.

- Zpoždění / časování.

Projekt 2: LED ovládaná tlačítkem (držím = svítí)

Cíl: Seznámení s digitálním vstupem a jednoduchou podmínkou.

Součástky:

- Raspberry Pi Pico W

- 1× LED (např. červená)

- 1× rezistor pro LED (např. 220–330 Ω)

- 1× tlačítko

- propojovací vodiče

- nepájivé pole

Zapojení:

- LED: anodu (delší vývod) připoj na pin GPIO (např. GP15) přes rezistor, katodu na GND.

- Tlačítko: jeden kontakt na GPIO (např. GP14), druhý na GND (nebo na 3V3 podle použití v programu / interních pull-up/pull-down).

Popis blokového programu:

- Nastav pin s LED jako výstup.

- Nastav pin s tlačítkem jako vstup.

- V nekonečné smyčce:

  - Přečti stav tlačítka.

  - Pokud je tlačítko stisknuté:

    - zapni LED.

  - Jinak:

    - vypni LED.

Co se žák naučí:

- Čtení digitálního vstupu.

- Podmínka „pokud – jinak“.

- Základní reakce na uživatelský vstup.

Projekt 3: Blikající maják s LED (různé časy svitu)

Cíl: Práce s různými dobami svitu a pauzy, procvičení časování.

Součástky:

- Raspberry Pi Pico W

- 1× LED

- 1× rezistor (220–330 Ω)

- propojky, nepájivé pole

Zapojení:

- Stejné jako u Projektu 2 (LED na jednom GPIO přes rezistor do GND).

Popis blokového programu:

- Nastav pin LED jako výstup.

- V nekonečné smyčce:

  - Zapni LED na kratší dobu (např. 200 ms).

  - Vypni LED na delší dobu (např. 800 ms).

  - Opakuj (majákový efekt).

Můžeš rozšířit o „dvojitý záblesk“:

- Zapni LED 100 ms, vypni 100 ms, zapni 100 ms, vypni 700 ms.

Co se žák naučí:

- Kumulace zpoždění.

- Rytmus svícení a praktické využití časování.

Projekt 4: Tlačítko jako přepínač (toggle LED)

Cíl: Naučit se pracovat se stavovou proměnnou a reakcí na změnu vstupu.

Součástky:

- Raspberry Pi Pico W

- 1× LED + rezistor

- 1× tlačítko

- propojky, nepájivé pole

Zapojení:

- Stejné jako u Projektu 2 (LED + tlačítko na dvou různých GPIO).

Popis blokového programu:

- Nastav pin LED jako výstup, tlačítko jako vstup.

- Vytvoř proměnnou např. „stav_LED“ (0 = zhasnuto, 1 = rozsvíceno).

- V nekonečné smyčce:

  - Přečti aktuální stav tlačítka.

  - Pokud je tlačítko právě stisknuté (doporučeně detekovat změnu ze „uvolněno“ na „stisknuto“):

    - Pokud je „stav_LED = 0“, nastav „stav_LED = 1“ a zapni LED.

    - Jinak nastav „stav_LED = 0“ a vypni LED.

  - Přidej malé zpoždění (např. 50 ms) kvůli odfiltrování zákmitů tlačítka.

Co se žák naučí:

- Stavová proměnná.

- Přepínač (toggle) místo jednoduchého „držím = svítí“.

- Zpracování vstupu při každé iteraci smyčky.

Projekt 5: Bzučák – pípání a signály

Cíl: Ovládnout jednoduchý bzučák jako výstup, vytvářet zvukové signály.

Součástky:

- Raspberry Pi Pico W

- 1× piezo bzučák (aktivní) nebo jednoduchý buzzer

- případně rezistor dle typu bzučáku

- propojky, nepájivé pole

Zapojení:

- Jeden pin bzučáku na GPIO (např. GP13).

- Druhý pin bzučáku na GND (nebo 3V3 podle typu a způsobu řízení, obvykle GND).

Popis blokového programu:

- Nastav pin bzučáku jako výstup.

- V nekonečné smyčce vytvářej:

  - krátké pípnutí: zapni bzučák na 100 ms, vypni na 400 ms.

  - nebo sérii pípnutí: 3× krátce pípni, pak pauza 1 s.

Lze spojit s tlačítkem:

- Pokud je stisknuté tlačítko, spustit „alarm“ – více krátkých pípnutí za sebou.

Co se žák naučí:

- Ovládání dalšího typu výstupu (zvuk).

- Kombinace výstupu s časováním a podmínkou.

Projekt 6: Semafor pro chodce (tři LED)

Cíl: Simulovat jednoduchý semafor – postupné kroky v programu.

Součástky:

- Raspberry Pi Pico W

- 3× LED (červená, žlutá, zelená)

- 3× rezistor (pro každou LED)

- propojky, nepájivé pole

Zapojení:

- Každou LED připoj na jiný GPIO pin (např. GP10 = červená, GP11 = žlutá, GP12 = zelená) přes rezistor, katody všech LED na GND.

Popis blokového programu:

- Piny pro tři LED nastav jako výstupy.

- V nekonečné smyčce:

  - Rozsvítit červenou na 3 s, ostatní zhasnout.

  - Rozsvítit žlutou na 1 s (červená může zůstat svítit, případně zhasnout dle varianty).

  - Rozsvítit zelenou na 4 s, ostatní zhasnout.

  - Krátce žlutou (přechod zpět na červenou).

- Po dokončení cyklu se vrátit na začátek (opakuje se).

Co se žák naučí:

- Postupný sled kroků.

- Reálná situace modelovaná v programu.

- Více výstupů řízených z jedné smyčky.

Projekt 7: Křižovatka – dva semafory (hlavní a vedlejší)

Cíl: Pokročilejší řízení více výstupů, koordinace dvou semaforů.

Součástky:

- Raspberry Pi Pico W

- 6× LED (2× červená, 2× žlutá, 2× zelená)

- 6× rezistor

- propojky, nepájivé pole

Zapojení:

- Každá LED má svůj GPIO pin (např. hlavní směr GP2–GP4, vedlejší směr GP5–GP7).

- Katody na GND přes rezistory.

Popis blokového programu:

- Piny 6 LED nastav jako výstupy.

- V nekonečné smyčce:

  - Hlavní směr: zelená = svítí, vedlejší směr: červená = svítí (ostatní zhasnuté).

  - Po určité době:

    - Hlavní směr: žlutá, pak červená.

    - Krátká prodleva, aby na obou směrech bylo červená (bez konfliktu).

  - Vedlejší směr: zelená, hlavní směr: červená.

  - Opět přechod přes žlutou a návrat do výchozího stavu.

Co se žák naučí:

- Koordinace více výstupů.

- Bezpečné přepínání stavů (kratký interval, kdy je vše červené).

- Logické myšlení a plánování sekvence.

Projekt 8: Noční světlo – LDR + LED (rozsvítí se ve tmě)

Cíl: Seznámení s analogovým vstupem (přes LDR) a rozhodováním podle naměřené hodnoty.

Součástky:

- Raspberry Pi Pico W

- 1× LDR (fotoodpor)

- 1× rezistor (např. 10 kΩ) pro dělič napětí

- 1× LED + rezistor

- propojky, nepájivé pole

Zapojení:

- LDR a rezistor zapoj jako napěťový dělič mezi 3V3 a GND.

- Spojnici mezi LDR a rezistorem připoj na analogový pin Pico (např. ADC0 / GP26).

- LED jako dříve (GPIO přes rezistor na GND).

Popis blokového programu:

- Nastav analogový vstup (LDR) a výstup pro LED.

- V nekonečné smyčce:

  - Přečti analogovou hodnotu z LDR.

  - Pokud je hodnota menší/větší než prahová (záleží na zapojení – třeba: „je tma“):

    - zapni LED.

  - Jinak:

    - vypni LED.

  - Můžeš si hodnotu také zobrazit (na sériové lince / v konzoli aplikace), aby žák viděl čísla.

Co se žák naučí:

- Analogový vstup.

- Prahovací rozhodování.

- Závislost signálu na světelných podmínkách.

Projekt 9: Regulace jasu LED potenciometrem

Cíl: Kombinovat analogový vstup a PWM výstup, ukázat plynulé řízení jasu LED.

Součástky:

- Raspberry Pi Pico W

- 1× potenciometr (např. 10 kΩ)

- 1× LED + rezistor

- propojky, nepájivé pole

Zapojení:

- Potenciometr:

  - Jeden krajní vývod na 3V3.

  - Druhý krajní vývod na GND.

  - Středový vývod (jezdec) na analogový pin (např. ADC1 / GP27).

- LED jako dříve na pin s podporou PWM (většina GPIO to umí, zvol si např. GP15).

Popis blokového programu:

- Nastav analogový vstup z potenciometru.

- Nastav LED jako PWM výstup (v blocích: „nastav PWM hodnotu na pinu…“).

- V nekonečné smyčce:

  - Přečti analogovou hodnotu z potenciometru (např. 0–4095).

  - Převeď tuto hodnotu na rozsah PWM (např. 0–100%, nebo 0–255).

  - Nastav PWM na LED podle vypočtené hodnoty (jas LED se plynule mění podle otočení potenciometru).

Co se žák naučí:

- Analogový vstup a jeho mapování na jiný rozsah.

- PWM signál a plynulé řízení jasu.

- Základní „ovladač“ (knob) pro fyzický parametr.

Projekt 10: Jednoduchý alarm – tlačítko + bzučák + LED

Cíl: Spojit více vstupů a výstupů do jednoho smysluplného celku (alarm).

Součástky:

- Raspberry Pi Pico W

- 1× tlačítko (např. „čidlo“ – otevření dveří)

- 1× LED + rezistor

- 1× bzučák

- propojky, nepájivé pole

Zapojení:

- Tlačítko na GPIO jako digitální vstup (jeden kontakt na GPIO, druhý na GND/3V3).

- LED na jiný GPIO (přes rezistor na GND).

- Bzučák na další GPIO (druhý pin na GND).

Popis blokového programu:

- Nastav tlačítko jako vstup, LED a bzučák jako výstupy.

- V nekonečné smyčce:

  - Přečti tlačítko.

  - Pokud je tlačítko stisknuté (alarm aktivován):

    - rozsvítit LED,

    - několikrát rychle pípnout bzučákem (např. 3× krátké pípnutí).

  - Jinak:

    - LED vypni, bzučák vypni.

Možné rozšíření:

- Použít proměnnou „alarm_aktivní“ a mít zvlášť tlačítko pro zapnutí/vypnutí alarmu.

- Přidat zpoždění před spuštěním alarmu (čas na „odchod“).

Co se žák naučí:

- Kombinace více vstupů a výstupů.

- Větší logický celek než jen „LED bliká“.

- Strukturování programu (alarm jako „funkce“/sekvence bloků).