# 10 Lehce Těžších Úkolů - Raspberry Pi Pico W

## Úkol 1: PWM Regulátor Se Zpětnou Vazbou

Cíl: Kombinovat PWM výstup s analogovým vstupem pro uzavřenou smyčku.

Součástky: - Raspberry Pi Pico W - 1× potenciometr (cílová hodnota) - 1× LDR nebo potenciometr (skutečná hodnota) - 1× LED + rezistor - propojky, nepájivé pole

Zadání: Vytvořit systém, kde si uživatel nastaví cílový jas LED pomocí prvního potenciometru. Druhý potenciometr (LDR) reprezentuje skutečný jas LED. Program by měl automaticky regulovat PWM signál LED tak, aby se skutečná hodnota přiblížila cílové hodnotě. Implementuj jednoduchý regulátor (např. proporcionální přístup):

regulační_odchylka = cílová_hodnota - skutečná_hodnota
PWM_výstup = PWM_výstup + (regulační_odchylka * konstanta)

Omezuj PWM výstup mezi 0 a 100 %.

Co se žák naučí: - Uzavřené smyčky (feedback control) - Regulace a stabilizace systému - Praktické použití matematiky v elektrotechnice

## Úkol 2: Čítač S Persistencí (Uložení V EEPROM)

Cíl: Vytvořit čítač, který si pamatuje počet stisknutí tlačítka i po vypnutí.

Součástky: - Raspberry Pi Pico W - 1× tlačítko - 1× LED (indikace aktivity) - propojky, nepájivé pole

Zadání: Implementuj čítač stisknutí tlačítka, který: 1. Zvyšuje hodnotu po každém stisknutí (s debouncing ochranou). 2. Periodicky (např. každých 10 sekund nebo po každém stisknutí) uloží počet do interní Flash paměti Pico. 3. Při startu programu načte poslední uloženou hodnotu a pokračuje v počítání. 4. Výsledný počet vypisuj na sériový port (např. po každém stisknutí).

Pozn.: Raspberry Pi Pico má vestavěnou Flash paměť. Knihovna MicroPython umožňuje přímý přístup.

Co se žák naučí: - Persistence dat - Práce s Flash pamětí - Praktické zvyšování spolehlivosti zařízení

## Úkol 3: Pulzní Oximetrie - Simulace Detekce Tepu

Cíl: Kombinovat analogový vstup s časovnou analýzou pro zjištění frekvence pulzu.

Součástky: - Raspberry Pi Pico W - 1× LDR nebo pulzní senzor (simulace) - 2× LED (jedna pro vizuální tep, druhá pro alarm) - propojky, nepájivé pole

Zadání: Vytvořit program, který: 1. Čte analog hodnotu ze senzoru (LDR nebo IR senzoru) s vysokou frekvencí (např. 10× za sekundu). 2. Detekuje špičky v signálu (máxima) - vždy když hodnota překročí prahovou hodnotu. 3. Měří čas mezi jednotlivými špičkami a vypočítá průměrný tep v BPM (beats per minute). 4. Jednu LED rozsvítí s frekvencí detekovaného tepu. 5. Druhou LED zapne jako alarm, pokud je tep mimo přípustný rozsah (např. 60–100 BPM).

Výstup na sériový port: aktuální BPM.

Co se žák naučí: - Zpracování signálů - Detekce změn v signálu - Analýza časových řad - Praktické lékařské aplikace

## Úkol 4: Stavový Automat - Jednoduchá Bezpečnostní Soustava

Cíl: Implementovat více stavů se specifickými chováními a přechody.

Součástky: - Raspberry Pi Pico W - 2× tlačítko (armed/disarmed, alarm reset) - 2× LED (zelená=ready, červená=alarm) - 1× bzučák - 1× fotoodpor (detekce pohybu) - propojky, nepájivé pole

Zadání: Vytvořit bezpečnostní systém se stavy:

- IDLE (čekáme na uživatele)

  - Zelená LED svítí

  - Stisknutí tlačítka 1 → přechod do ARMED

- ARMED (systém je připraven)

  - Zelená LED bliká pomalu

  - Pokud LDR detekuje pohyb (změna > threshold) → přechod do ALARM

- ALARM (byl detekován pohyb)

  - Červená LED bliká rychle

  - Bzučák pípá

  - Stisknutí tlačítka 2 (reset) → přechod do IDLE

Přechody mezi stavy by měly být jasně definovány a visuálně rozlišitelné.

Co se žák naučí: - Stavové automaty (FSM) - Bezpečnostní logika - Komplexní programové toky

## Úkol 5: PWM Servo Motor - Pozičování

Cíl: Ovládat servo motor pomocí PWM signálu a potenciometru.

Součástky: - Raspberry Pi Pico W - 1× servo motor (180° nebo 360°) - 1× potenciometr - propojky, nepájivé pole

Zadání: Implementuj řízení servo motoru, kde: 1. Potenciometr určuje požadovanou polohu (0–180° nebo 0–360°). 2. Program mapuje analogovou hodnotu potenciometru na odpovídající PWM frekvenci (typicky 50 Hz s délkou pulzu 1–2 ms). 3. Servo motor se otáčí na pozici určenou potenciometrem. 4. Program vypisuje aktuální požadovanou pozici a PWM hodnotu na sériový port.

Pozn.: Servo motory vyžadují přesné PWM signály. Raspberry Pi Pico má vestavěný PWM hardware.

Co se žák naučí: - PWM a jeho aplikace - Řízení pohonu - Přesné časování - Mapování hodnot

## Úkol 6: Multiplexovaný 7-Segmentový Displej

Cíl: Ovládat více výstupů postupně (multiplexing) pro zobrazení číslic.

Součástky: - Raspberry Pi Pico W - 2× 7-segmentový displej - 14–16 odporů (~220 Ω) - 2× tranzistory (pro multiplexing katody) - propojky, nepájivé pole

Zadání: Vytvořit čítač 0–99 na dvou 7-segmentových displejích, kde: 1. Program postupně přepíná mezi jednotlivými displeji (multiplexing s frekvencí ~1 kHz). 2. Přepínání musí být dostatečně rychlé, aby byl obsah obou displejů viditelný bez blikání. 3. Hlasitost čítače ovládat tlačítkem (jedním tlačítkem zvýšit, jiným snížit). 4. Program ukládá hodnotu do Flash paměti (viz Úkol 2).

Co se žák naučí: - Multiplexing - Refresh a persistence vize - Práce s hlasitějšími hardwarovými vazbami

## Úkol 7: Generátor Tónů - Hudební Výstup

Cíl: Kombinovat PWM pro generování zvukových tónů požadované frekvence.

Součástky: - Raspberry Pi Pico W - 1× bzučák pasivní (bez generátoru) - 1× rezistor na buzzer (pokud potřeba) - Tlačítko pro výběr noty - propojky, nepájivé pole

Zadání: Vytvořit jednoduchý zvukový generátor: 1. Tlačítka reprezentují různé noty (C, D, E, F, G, A, H) s známými frekvencemi (261.63 Hz, 293.66 Hz, …). 2. Program generuje PWM signál s odpovídající frekvencí. 3. Délka tónu = doba stisknutí tlačítka. 4. Přehrát jednoduchou melodii (např. “Myšičko drží syrečka” nebo podobně).

Frekvence not: - C4 = 261.63 Hz - D4 = 293.66 Hz - E4 = 329.63 Hz - F4 = 349.23 Hz - G4 = 392.00 Hz - A4 = 440.00 Hz - H4 = 493.88 Hz

Co se žák naučí: - Akustika a frekvence - Generování zvukových signálů - Kombinace hardwaru s teorií zvuku

## Úkol 8: Teplotní Čidlo S Kalibrací

Cíl: Pracovat s přesnými analogovými měřeními a kalibrací.

Součástky: - Raspberry Pi Pico W - 1× teplotní čidlo (LM35 nebo DS18B20) - 1× LED (indikace vysoké teploty) - propojky, nepájivé pole

Zadání: Implementuj teplotní měřidlo s kalibrací: 1. Čti teplotu z čidla (LM35 = lineární analogový, DS18B20 = digitální přes 1-wire). 2. Aplikuj kalibrační ofset (např. naměříš referenční teplotu a zapamatuješ si odchylku). 3. Vypisuj teplotu na sériový port s přesností na desetinu stupně. 4. Když teplota překročí limit (např. 35°C), rozsvítí se varovná LED. 5. Uložit kalibrační data do Flash paměti.

Kalibrace: - Při startu programu: možnost zadání známé teploty (přes sériový port). - Program vypočte ofset = (zadaná_teplota - naměřená_teplota). - Budoucí měření: teplota = naměřená_hodnota + ofset.

Co se žák naučí: - Práce se čidly - Kalibrace a korekce chyb - Digitální a analogové vstupy - Ošetření nepřesností

## Úkol 9: Regulátor Otáček S Enkodérem

Cíl: Detekovat otáčení s rotačním enkodérem a regulovat motor.

Součástky: - Raspberry Pi Pico W - 1× rotační enkodér (inkrementální) - 1× DC motor + tranzistor pro řízení - 1× potenciometr (set-point) - propojky, nepájivé pole

Zadání: Vytvořit systém řízení otáček motoru: 1. Enkodér měří skutečné otáčky (počet impulsů za čas). 2. Potenciometr určuje požadované otáčky (set-point). 3. Program reguluje výkon motoru (PWM) na základě rozdílu mezi požadovanými a skutečnými otáčkami. 4. Implementuj jednoduchý PI regulátor (Proportional + Integral): - P složka = K_p × chyba - I složka = K_i × (součet chyb) - Výstup = P + I (s omezením 0–100%)

- Vypisuj aktuální a požadované otáčky na sériový port.

Co se žák naučí: - Detekce pohybu (enkodéry) - Pokročilejší regulace (PI kontrolér) - Řízení motorů - Praktická teorie řízení

## Úkol 10: Systém Monitoring Baterie S Varováním

Cíl: Měřit stav baterie a vyprovozovat gradované varovné systémy.

Součástky: - Raspberry Pi Pico W - 1× napěťový dělič (měření napětí baterie přes ADC) - 3× LED (zelená=OK, žlutá=upozornění, červená=kritická) - 1× bzučák - propojky, nepájivé pole

Zadání: Vytvořit monitoring stavu baterie s následující logikou:

- Měření napětí: Pomocí napěťového děliče měřit napětí baterie přes ADC pin. Například:

  - Liion baterie: 4.2V (plná) → 3.0V (kritická)

  - Alkalická baterie: 1.5V (nová) → 0.9V (vybitá)

- Stavy indikace:

  - Zelená LED (> 60% kapacity): vše OK

  - Žlutá LED (20–60%): upozornění, bzučák pípne jedenkrát za 5 sekund

  - Červená LED (< 20%): kritický stav, bzučák pípne jedenkrát za 1 sekundu

- Výstup: Periodicky (např. každých 10 sekund) vypisuj aktuální procento kapacity na sériový port.

- Uložení: Zaznamenat dobu, kdy byla kapacita poslední detekována pod 50%, do Flash paměti (pro analýzu životnosti).

Co se žák naučí: - Měření reálných fyzických parametrů - Stavové indikace a varovné systémy - Gradované odezvy (escalation) - Dlouhodobé monitorování systému - Analýza a diagnostika

## Obecné Pokyny:

- Každý úkol lze implementovat v MicroPython nebo C/C++ SDK.

- Debouncing je kritický pro všechny tlačítka (min. 20 ms zpoždění).

- Dokumentuj svůj kód a komentáře v češtině.

- Testuj na fyzickém hardwaru, ne pouze v simulátoru.

- Výsledky vypisuj na sériový port pro snazší ladění.